Блек-пул фильтр

Описание

Растворимый препарат для очистки фильтровального оборудования в бассейне. Выпускается в виде порошка. Расфасован в ведра.

Назначение

Применяется для очистки фильтровального оборудования бассейна от известковых отложений. Подходит для ударной и регулярной очистки фильтров. Дополнительно: обеззараживающий и бактерицидный эффект.

Инструкция по применению

Чистка сильно загрязненного фильтра

- Приготовьте раствор из расчета 1 кг препарата  на 10 л воды

- Залейте раствор в открытый фильтр

- Выдерживайте раствор в фильтре 12-16 часов

- Закройте фильтр, проведите тщательную обратную промывку

- При необходимости повторите очистку

Регулярная чистка песочных фильтров

- Приготовьте раствор из расчета 400 г препарата  на 4 л воды

- Залейте раствор в скиммер

- Запустите раствор в объем фильтра. Для этого на короткое время включите режим обратной промывки фильтра

- Выдерживайте раствор в фильтре в течение 1 часа

- Проведите тщательную обратную промывку.

Внимание! Содержит кислоту. Используйте только для чистки фильтровального оборудования. Берегите от попадания средства алюминий, эмаль, неустойчивую к кислоте плитку. Избегайте длительного воздействия на хромированные поверхности.

Хранение и меры безопасности

Хранить в сухом проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. Не хранить вместе с продуктами питания и предметами быта. Избегать контакта с щелочами, кислотами и хлорсодержащими веществами. Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей. При работе с препаратом использовать защитные очки и перчатки. Не допускать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок хранения 1 год.

Состав

Кислота органическая, ПАВ, ингибитор коррозии.

Преимущества

- Эффективно удаляет известковые отложения

- Поддерживает стабильную работу фильтра

- Подходит для ударной и регулярной обработки

- Оказывает обеззараживающий и бактерицидный эффект

- Не вызывает коррозии