Хлор-минус

Описание

Бесцветный кристаллический порошок

Назначение

Дехлорирование воды бассейна после ударной обработки хлором. Эффективно понижает концентрацию хлора в воде до предельно допустимого уровня.

Инструкция по применению

- Обеспечьте работу циркуляционного насоса

- Приготовьте раствор препарата, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз

- Влейте раствор вблизи места подачи воды

- Через 5-7 часов проведите контроль уровня хлора.

Внимание! Содержание остаточного хлора в воде не должно превышать 0,3-0,5мг/л для свободного остаточного хлора; 0,8-1,2мг/л для общего остаточного хлора.

Дозировка

10 г препарата на 10 м3 воды для снижения значения остаточного хлора на 1 мг/л.

Хранение и меры безопасности

Хранить в сухом проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. Не допускать контакта с хлорсодержащими препаратами и окисляющими веществами. Не хранить вместе с продуктами питания и предметами быта. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок хранения: 1 год.

Состав:

Натрия гипосульфит

Преимущества

- Эффективно понижает концентрацию хлора

- Растворяется быстро и без осадка

- Обеспечивает комфортное купание, безопасность для слизистых и кожи

- Эффективен как в открытых, так и в закрытых бассейнах