рН+плюс порошок

Описание

Бесцветный растворимый порошок  для повышения уровня pH. Препарат расфасован в ведра.

Назначение

Повышение уровня pH воды в плавательном бассейне. Подходит для ручного и автоматического дозирования, для открытых каркасных бассейнов, для стационарных бассейнов. Дополнительно: предотвращает коррозию металлического оборудования за счет поддержания pH на должном уровне.

Инструкция по применению

- Добавляйте препарат непосредственно в воду по периметру бассейна

- Избегайте добавления препарата перед фильтрами

- Включите фильтровальную установку для полного перемешивания воды

- Измеряйте и корректируйте уровень pH как минимум 1 раз в 7 дней.

Дозировка

Для повышения pH на 0,1 требуется 100 г препарата на каждые 10 м3 воды. Для жесткой воды и при интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить дозу или частоту коррекций уровня pH.

Хранение и меры безопасности

Хранить в сухом проветриваемом помещении в плотно закрытой таре. Не хранить вместе с продуктами питания и предметами быта. Избегать контакта с кислотами и кислотосодержащими веществами. Не допускать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Срок годности 3 года

Состав

Карбонат натрия. Содержание основного вещества – 95%.

Преимущества

- Высокое содержание основного вещества

- Растворяется быстро и без осадка

- Не содержит хлор

- Прост в применении

- Предотвращает коррозию оборудования